# 조락현 (Rakhyun Cho)

## Senior Embedded Engineer | 9년차 | HW/FW Full-Stack 개발자

## 📋 핵심 역량

- 임베디드 시스템: STM32 (F1, F4, H7), ARM Cortex-M 기반 펌웨어 개발

- 하드웨어 설계: Altium Designer 기반 회로 설계 및 PCB Layout

- 실시간 제어: FreeRTOS, PID 제어, 모터 제어 (Stepper, BLDC)

- 광학 시스템: UV/IR LED, Photo Diode Array, 레이저 광학계

- 통신 프로토콜: UART, SPI, I2C, Ethernet (LwIP), TCP/UDP

## 💧 Nu-2000 (Lux) - UV+IR 용액 농도 분석기

UV+IR 광학을 이용한 용액 농도 분석 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: UV+IR(광학)를 이용한 용액 농도 분석 장비

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4, 168MHz)

### 핵심 기술

- UV/IR LED 광학 측정: 흡광도 기반 농도 분석

- ADS1115 16비트 ADC: I2C 인터페이스, Delta-Sigma 방식

- 이동평균 필터: 노이즈 제거 및 측정 안정화

- 시린지 펌프: A3977 스테핑 모터 마이크로스텝 제어

- Nextion HMI LCD: 터치스크린 UI

### 코드 샘플 - I2C 센서 데이터 이동평균

// ADS1115.c - I2C ADC 센서 데이터 수집 및 이동평균 계산
// UV/IR Photo Diode 신호를 16비트 ADC로 측정

/* I2C를 통한 ADC 데이터 읽기 */
int ads1115_read(uint16_t addr, uint8_t *pdata) {
    uint16_t i2c_addr = (addr | 0x01);  // Read operation
    int result = HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c3, i2c_addr, pdata, 2, 10);
    ads1115_i2c_err_check(addr, result);
    return result;
}

/* 이동평균 계산 - 노이즈 제거 및 안정적 측정 */
void adc_pd_svc_beta(uint8_t ch, int sig_dark, uint16_t val) {
    uint32_t sum;
    int i, cnt;
    
    // 버퍼 포인터 증가 (순환 버퍼)
    cnt = pPD_STR->ma_cnt;
    if (++cnt >= ((bd.env.working[FILTER] & 0x00FFFFFF) * 5))
        cnt = 0;
    pPD_STR->ma_cnt = cnt;
    
    // ADC 값 저장 (양수만 허용)
    pPD_STR->raw[cnt] = val;
    if (val < 0x8000) {
        pPD_STR->raw_pos[cnt] = val;
        pPD_STR->vtg_raw = (float)val * 0.000125;  // 125uV/step
    } else {
        pPD_STR->raw_pos[cnt] = 0;
    }
    
    // 이동평균 계산 (Filter * 5회 샘플)
    sum = 0;
    for (i = 0; i < ((bd.env.working[FILTER] & 0x00FFFFFF) * 5); i++) 
        sum += pPD_STR->raw_pos[i];
    
    pPD_STR->raw_mavg = (uint16_t)((float)sum / (float)((bd.env.working[FILTER] & 0x00FFFFFF) * 5));
    pPD_STR->vtg_mavg = (float)pPD_STR->raw_mavg * 0.000125;  // 전압 변환
}

## 🧪 L-Titrator - 적정식 용액 농도 분석기

적정(Titration) 방식을 활용한 용액 농도 분석 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: 적정 방식을 활용한 용액 농도 분석 장비

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4)

### 핵심 기술

- Hamilton 시린지 펌프: RS485 프로토콜 제어

- 상태머신 기반 제어: 안정적인 펌프 동작 관리

- pH/전도도 센서: 적정 종말점 자동 검출

- 배터리 관리: 휴대용 기기 저전력 설계

### 코드 샘플 - 시린지 펌프 상태머신

// syringe_pump_ctrl.c - Hamilton 시린지 펌프 상태머신 제어
// RS485 통신으로 시린지 펌프 명령/응답 처리

/* 시린지 펌프 상태 머신 */
void syr_pump_st10_svc(void) {
    int data_pos;
    
    switch (syr_pump[syr_pump_ch].st) {
        case 0x10:  // 시린지 상태 조회
            syr_pump_query_cmd(QUERY_SRG_STATUS);
            syr_pump[syr_pump_ch].st++;
            syr_pump[syr_pump_ch].resp_cnt = 0;
            break;
            
        case 0x11:  // 응답 대기 및 처리
            if (++syr_pump[syr_pump_ch].resp_cnt >= SRG_PUMP_RESP_TIMEOUT) {
                // 타임아웃 - 초기 상태로 복귀
                syr_pump[syr_pump_ch].st = SRG_PUMP_ST00_DETECT;
                trace_printf(TPID_DEBUG, "syr_pump[%d] : no response\n", syr_pump_ch);
            } else {
                if (syr_pump_rx_flag == 1) {
                    syr_pump_rx_flag = 0;
                    data_pos = is_Q_ack_packet(uart[TPID_RS485].command, uart[TPID_RS485].cmd_index);
                    
                    if (data_pos > 0) {
                        syr_pump[syr_pump_ch].syr_status = syr_pump[syr_pump_ch].temp;
                        if (syr_pump[syr_pump_ch].syr_status == 0) {
                            trace_printf(TPID_DEBUG, "syr_pump[%d] : initialized\n", syr_pump_ch);
                            syr_pump[syr_pump_ch].st++;
                        }
                    }
                }
            }
            break;
    }
}

## 🔬 Psi-1000/3000 - 정밀 가스 제어 시스템

진공 게이지 모니터링 기반 정밀 가스 제어 시스템

### 프로젝트 개요

- 제품: 정밀 가스 제어 시스템 (반도체/디스플레이 공정용)

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4, 168MHz)

### 핵심 기술

- 진공 게이지 인터페이스: Pirani/Capacitance Gauge 연동

- 고속 PID 피드백 제어: 250ms 주기 압력 제어

- FreeRTOS 멀티태스킹: 압력제어, 센서, 통신 병렬 처리

- Ethernet (LwIP): TCP/UDP PC 제어 인터페이스

- PID Auto-Tuning: 최적 파라미터 자동 탐색

### 코드 샘플 - 가스 압력 PID 제어

// PrsCtrl.c - 정밀 가스 압력 PID 제어
// 진공 게이지 모니터링 + 250ms 주기 고속 피드백

/* 압력 제어 변수 */
INTERNAL float32_t sglPrsCtrlFilteredPressureP1;   // 입력 압력 (torr)
INTERNAL float32_t sglPrsCtrlControlPeriod = 0.25f; // 250ms 제어 주기

/* PID 압력 제어 알고리즘 */
void pid_pressure_compute(PID_STR *pPID) {
    float error = pPID->sp - pPID->pv;  // 목표압력 - 현재압력
    
    // P (비례항) - 즉각적인 오차 반응
    pPID->p_term = pPID->kp * error;
    
    // I (적분항) - 누적 오차 보정
    pPID->i_term += pPID->ki * error;
    if (pPID->i_term > pPID->i_max) pPID->i_term = pPID->i_max;
    if (pPID->i_term < pPID->i_min) pPID->i_term = pPID->i_min;
    
    // D (미분항) - 급격한 변화 억제
    pPID->d_term = pPID->kd * (error - pPID->prev_error);
    pPID->prev_error = error;
    
    // 최종 출력 = 밸브 PWM 듀티
    pPID->co = pPID->p_term + pPID->i_term + pPID->d_term;
}

## 🔴 LPC - 레이저 파티클 분석기

레이저(광학)를 이용한 슬러리 파티클 분석 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: 레이저 광학 기반 슬러리 파티클 카운터

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4)

### 핵심 기술

- 레이저 광학계: 산란광 검출 기반 파티클 계수

- TCP/IP 통신 (LwIP): PC 원격 제어 및 데이터 전송

- FreeRTOS: 멀티태스킹 기반 실시간 처리

- 고속 ADC 샘플링: 실시간 파티클 신호 검출

### 코드 샘플 - TCP 서버 통신

// ethernet.c - TCP 서버 통신 (LwIP netconn API)
// FreeRTOS 태스크로 TCP 클라이언트 연결 관리

void TcpTask(void *arg) {
    struct netconn *conn, *newconn;
    err_t err, recv_err;
    
    // 1. TCP 연결 생성 및 바인딩
    conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
    err = netconn_bind(conn, NULL, TELNET_TCP_PORT);  // Port 23
    netconn_listen(conn);
    
    while (1) {
        task_cnt_tcp++;
        osDelay(1);
        
        // 2. 클라이언트 연결 수락 (1ms 타임아웃)
        conn->recv_timeout = 1;
        err = netconn_accept(conn, &newconn);
        
        if (err == ERR_OK) {
            bd.eth.tcp.connected = 1;
            netconn_getaddr(newconn, &bd.eth.tcp.remote_ip, &bd.eth.tcp.remote_port, 0);
            
            for (;;) {
                // 3. 데이터 수신 처리
                newconn->recv_timeout = 1;
                recv_err = netconn_recv(newconn, &buf);
                
                if (recv_err == ERR_OK) {
                    netbuf_data(buf, &data, &len);
                    for (i = 0; i < len; i++)
                        debug_command_process(TPID_TCP, ((char *)data)[i]);
                    netbuf_delete(buf);
                } else if (recv_err == ERR_CLSD) {
                    netconn_close(newconn);
                    break;  // 연결 종료
                }
            }
        }
    }
}

## 📊 SSC - Photo Diode Array 슬러리 분석기

Photo Diode Array를 사용한 광학식 슬러리 분석 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: PDA 기반 광학식 슬러리 분석기

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32G0 시리즈

### 핵심 기술

- Photo Diode Array: 다채널 동시 광학 측정

- UART 인터럽트 + 큐: 센서 데이터 실시간 수집

- 분광 분석: 파장별 흡광도 측정

- RS485 통신: 외부 장비 연동

### 코드 샘플 - UART 인터럽트 및 데이터 수집

// SSC_main.c - UART 수신 인터럽트 및 큐 처리
// Photo Diode Array 센서 데이터 수집

/* UART 수신 인터럽트 핸들러 */
void my_uart_rx_irq_handler(UART_HandleTypeDef *huart) {
    TERM_PORT   tpid;
    UART_STR*   pUART;
    uint32_t    isrflags = READ_REG(huart->Instance->ISR);
    
    // 1. UART 소스 식별
    if (huart->Instance == USART1) {
        tpid  = TPID_DEBUG;
        pUART = &uart[TPID_DEBUG];
    } else if (huart->Instance == USART2) {
        tpid  = TPID_RS485;
        pUART = &uart[TPID_RS485];
    } else {
        return;
    }
    
    // 2. 수신 데이터 및 에러 플래그 읽기
    pUART->rx_err_flag = (isrflags & (USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE));
    pUART->rx_data = (uint8_t)(huart->Instance->RDR & 0x00FF);
    
    // 3. 수신 큐에 저장
    rxQ_write(tpid, pUART->rx_data);
    
    // 4. 에러 발생 시 출력
    if (pUART->rx_err_flag)
        term_printf(TPID_DEBUG, "UART[%d] Rx Err: 0x%08x\n", tpid, pUART->rx_err_flag);
}

/* 타이머 인터럽트 (1ms/10ms 틱 생성) */
void HAL_IncTick(void) {
    uwTick += uwTickFreq;
    tick_1ms++;
    if ((tick_1ms % 10) == 0) tick_10ms++;
}

## 🧪 MS (Aston) - 질량분석기 DRV Board

질량분석기 Drive Board - 펌프, 센서 등 장비 제어

### 프로젝트 개요

- 제품: 수질분석용 질량분석기 (Mass Spectrometer)

- 담당: DRV Board 회로 설계 + 펌웨어 개발

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4)

### DRV Board 핵심 기능

- 외부 프로토콜 통신: Horiba CS-610F 프로토콜 구현

- 펌프 제어: 시료/시약 주입 펌프 구동

- 센서 인터페이스: 다채널 ADC 센서 신호 측정

- 릴레이 제어: 외부 장비 On/Off 제어

- SD카드 로깅: FATFS 데이터 저장

### 코드 샘플 - 외부 장비 프로토콜 통신

// CS_610F_comm.c - Horiba CS-610F 프로토콜 구현
// DRV Board에서 외부 장비와 통신 프로토콜 처리

/* 프로토콜 응답 생성 - 측정 데이터 전송 */
// Command : R,DD[CR][LF]
// Response: DD,XXX,X,X,XXX.XX,XXXXXX,...[CR][LF]
void cmd_RDD_svc(void) {
    char resp[70];
    int  cnt = 0;
    int  resp_cnt = bd.cs610f.resp_cnt;
    
    if (++bd.cs610f.resp_cnt >= 1000)
        bd.cs610f.resp_cnt = 0;
    
    // 응답 프레임 구성
    resp[cnt++] = 'D';
    resp[cnt++] = 'D';
    resp[cnt++] = ',';
    
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%03d", resp_cnt);           // No
    resp[cnt++] = ',';
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%01d", bd.cs610f.meas_stat); // Status
    resp[cnt++] = ',';
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%01d", bd.cs610f.chem_type); // Chemical type
    resp[cnt++] = ',';
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%06.2f", bd.concent_str.temp_1);    // Temperature
    resp[cnt++] = ',';
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%06.2f", bd.concent_str.concent1);  // Concentration 1
    resp[cnt++] = ',';
    cnt += sprintf(&resp[cnt], "%06.2f", bd.concent_str.concent2);  // Concentration 2
    // ... 나머지 필드
    
    // 응답 전송
    term_printf(TPID_RS232, "%s\r\n", resp);
}

## 🔧 ATIK JIG Board - 보드 입고 테스트 장비

보드 입고 테스트를 위한 자동화 테스트 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: 생산라인 보드 입고 테스트용 JIG

- 역할: 회로 설계 + 펌웨어 개발 (100%)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4)

### 핵심 기술

- 다중 UART 인터럽트: 4개 포트 동시 핸들링

- 큐 기반 데이터 관리: 링 버퍼로 데이터 손실 방지

- 다중 제품 지원: L-Titrator, Nu-2000, Sigma, Psi 등

- 자동화 테스트: ADC/DAC, 통신, GPIO 자동 검증

- 릴레이/MUX 제어: 테스트 포인트 자동 선택

### 코드 샘플 - 멀티 UART 인터럽트 및 큐

// ATIK_JIG_main.c - UART 인터럽트 및 큐 기반 통신
// 다중 UART 포트 동시 핸들링

/* 지원 제품 목록 */
const char hw_model_str[16][30] = {
    "1.L-Titrator", "2.Nu-2000", "3.Sigma-3000/4000",
    "4.Psi-3000", "5.Psi-1000", "15.ATIK_JIG"
};

/* UART 수신 인터럽트 핸들러 - 큐 기반 데이터 관리 */
void my_uart_rx_irq_handler(UART_HandleTypeDef *huart) {
    TERM_PORT   tpid;
    UART_STR*   pUART;
    uint32_t    isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR);
    
    // 1. UART 포트 식별 (멀티 포트 지원)
    if (huart->Instance == USART1)      { tpid = TPID_DEBUG; pUART = &uart[TPID_DEBUG]; }
    else if (huart->Instance == USART2) { tpid = TPID_PANEL; pUART = &uart[TPID_PANEL]; }
    else if (huart->Instance == USART3) { tpid = TPID_RS232; pUART = &uart[TPID_RS232]; }
    else if (huart->Instance == USART6) { tpid = TPID_RS485; pUART = &uart[TPID_RS485]; }
    else return;
    
    // 2. 데이터 및 에러 읽기 (SR → DR 순서로 에러 플래그 클리어)
    pUART->rx_err_flag = (isrflags & (USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_ORE | USART_SR_NE));
    pUART->rx_data = (uint8_t)(huart->Instance->DR & 0x00FF);
    
    // 3. 수신 큐에 저장 (링 버퍼)
    rxQ_write(tpid, pUART->rx_data);
    
    // 4. 오버런 등 에러 로깅
    if (pUART->rx_err_flag)
        term_printf(TPID_DEBUG, "UART[%d] Err: 0x%08x\n", tpid, pUART->rx_err_flag);
}

## ⚗️ Sigma-1000/3000/4000 - COD 분석 시스템

COD/BOD/TOC 수질분석 전용 장비

### 프로젝트 개요

- 제품: COD(화학적 산소요구량) 자동분석 시스템

- 역할: 회로 설계 (Hardware Only)

- MCU: STM32F407 (ARM Cortex-M4)

### 회로 설계 주요 사항

- UV-IR LED 드라이버 회로: 정전류 구동

- Photo Diode 신호 증폭: 저잡음 트랜스임피던스 앰프

- 다채널 ADC 인터페이스: AD7682 16비트 ADC

- 시린지 펌프 드라이버: 스테핑 모터 구동 회로

- 온도 제어 회로: 히터/쿨러 PWM 드라이버

## 🛠️ 기술 스택

### 프로그래밍 언어

- C/C++ (Embedded), Python, Verilog

### MCU/프로세서

- STM32 시리즈 (F1, F4, G0, H7), Renesas RA6M4

- Xilinx Zynq (FPGA + ARM)

### 개발 도구

- IDE: STM32CubeIDE, VS Code, Keil

- EDA: Altium Designer (회로설계/PCB)

- 버전관리: Git, GitHub

## 📞 연락처

- 📧 Email: gari210@naver.com

- 🐙 GitHub: github.com/gari210404

Thank you for reviewing my portfolio!